Инструкция по перепрошивке IP оборудования Falcon Eye.

Данная инструкция актуальна для всей линейки IP оборудования Falcon Eye (кроме FE-6000), в том числе и для аналоговых видео-регистраторов, начиная с линейки “Стандарт” (кроме 300серии).

Для прошивки устройств используем программу Config Tools (Доступна на CD в комплекте либо на нашем официальном сайте Falconeye.su). Перед прошивкой необходимо получить архив с прошивкой у технического специалиста и разархивировать все файлы на ПК в любую папку. Прошивка видео-регистратора осуществляется через меню видео-регистратора (указанно в конце данной инструкции).

- Запускаем программу Config Tools (интерфейс программы показан на рис.1),  подключаемся на устройство (камеру) двойным щелчком мыши, указываем логин и пароль (для WD-200P/130P логин: admin, пароль 000000) и нажимаем Login.

Рис.1

- Далее указываете IP адрес и Шлюз в соответствии с Вашей подсетью, как показано на рис.2 (узнать свою подсеть можно через меню Пуск – Выполнить, вводите cmd, открывается командная строка, куда вводим ipconfig и видим IP адрес и шлюз, установленный на нашем ПК) и нажимаем OK.

Рис.2

- Далее видим надпись «Modified successfully” – это означает что смена IP адреса прошла успешно.* (если появляется надпись “Modified Failed” подключите устройство (камеру) напрямую к ПК, исключая коммутатор.*)

- Подключаемся на камеру аналогичным способом (как показано в пункте 1),  появляется окно с настройками камеры: заходим в пункт System Upgrade – Open, указываем файл прошивки (с самым длинным названием).(рис.3)

Рис.3

- Нажимаем Upgrade – далее следует процесс перепрошивки, по окончании которого появится надпись “Upgrade succeeded, system is going to reboot”, это означает что прошивка завершена успешно, нажимаем ОК.

Прошивку видео-регистраторов необходимо производить  через меню самого видео-регистратора. Записать файлы из архива с прошивкой на USB флеш накопитель (в формате FAT32), вставить в USB разъем регистратора и произвести прошивку из Меню – Инфо – Версия – Пуск.

*Если регистратор не принимает прошивку, переименуйте файл из архива, с названием «General……bin” на “update.bin”.

*Самостоятельная перепрошивка устройств осуществляется только на Ваш страх и риск. Прошивку оборудования должны осуществлять только специалисты сервисного центра.